附件1：政府采购需求书（货物类）

池州职院机电与汽车系自动化实训室更新耗材采购需求书

一、项目概况

1、实施背景

机电与汽车系自动化实训室主要承担《PLC应用技术》《自动化控制》等课程的实验实训教学内容。随着自动化专业招生规模的扩大和实训课程的增加，实训室设备使用率持续上升。特别是PLC编程器和自动化生产线模拟设备，由于课程需求增加，使用频率极高，同时，部分设备由于技术落后或损坏，维修成本较高，需考虑更新替换。此次采购的器材主要用于课堂教学实训和综合技能实训，保障实训教学，提升学生技能。

2、基本情况

为进一步发挥实训室在实训教学中的作用，提升实训水平，满足实训需求，拟添置实训耗材和实训工具。

3、采购内容和预算

采购项目是自动化实训室实训耗材及工具。项目预算价格为4.68万元。

4、项目整体用途、功能目标

通过实训项目的开展，让学生在做中学、学中做，保障实训操作时间，提升对专业知识、岗位需求的理解，具备岗位操作技能。

二、供应商资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有营业执照等国家实行强制性要求的相关证件；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期到货，全面、积极的配合校方的工作。

三、采购清单

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱PLC实训套装 | 套 | 15 |

- 四、技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三菱PLC教学实训套装 | 一. 设备基本要求 要求本装置针对本科和高职院校《PLC应用技术》《自动化控制》等课程的实验教学要求，符合学校的项目式教学要求，提供PLC编程技术及其应用实验较经济的实验设备，满足实验教学的要求。 二. 设备技术要求 1、整机容量：≤0.5kVA； 2、工作电源： 220V/50Hz/1A； 3、尺 寸：不小于450mm×200mmX 350mm手提箱式 4、设备安全保护功能 1）采用220V交流供电转换24V直流的安全电源作为交直流实验电源。直流电源为24V，交流电源为220V/0.5A/50Hz，确保学生的人身安全。 - 电源过流保护：电源设有漏电过流保护功能。 - 主要电气元件由电木板固定于手提箱内，应方便拆装取用。 5、实验电源 1）单相交流电源：单相交流电源为220V/50Hz/1A。 2）DC24V直流稳压电源：输出DC24V直流稳压电源。 6、PLC 模块 PLC使用三菱FX3U系列PLC， 220V交流供电，24直流输入输出晶体管输入输出型与通讯功能，支持常见工控串口通讯协议例如MODBUS，支持高速计数，高速脉冲输出等功能，带2路模拟量输入1路输出。 - 7、触摸屏 触摸屏包含触摸屏与对应的通讯电缆，下载线，触摸屏不小于七寸800x480 TFT LCD，支持网口与串口通讯，内置电源隔离保护，可实现触摸屏组态/编程 触摸屏与PLC的连接画面制作，数据显示输入的学习。 - 8、步进电机滑台套装 步进电机滑台套装由42步进电机，步进驱动器，丝杆传动机构，终点接近开关*2，原点接近开关，编码器，位置指针与刻度，可实现步进的接线、细分、电流调节、脉冲指令，步进电机正反转定位控制，相对定位绝对定位的练习。 - 9、变频器电机套装 变频器变频电机套装包含变频器，变频电机，通讯线，DB插头等元件，功率不小于400瓦，变频器支持单相220V输入，三相输出至变频电机，可练习变频器调速、面板控制 多段速控制、模拟量调速、通讯控制、MODBUS通讯。 10、模拟量与PID套装 模拟量与PID套装包含温度传感器模拟量输入，温度变送器，固态继电器，加热器，与PLC中CPU模块配合可实现模拟量输入输出数据采集、温度控制PID调节实验功能。 |

|  |  | 三. 实验与练习项目 1）PLC与自动化编程实验与练习； 1）PLC硬件接线练习实验； 2）编程软件的安装与使用练习； 3）开关量输入输出编程练习； 4）按钮输入输出与强电元件的使用实验； 5）定时器，计数器编程与测试实验； 6）高速计数实验； 7）四则运算指令，传送，比较指令编程练习； 8）步进电机正反转定位控制，相对定位绝对定位； 9）高速输入、高速计数、测速、测距、测角度； 10）步进接线、细分、电流调节、脉冲指令 ； 11）模拟量输入输出、温度控制PID调节； 12）变频器调速、面板控制 多段速控制、模拟量调速、通讯控制、MODBUS通讯； 13）触摸屏组态/编程 触摸屏与PLC的连接画面制作，数据显示输入。 |
| --- | --- | --- |

- 五、需求

- 1、质量、服务要求

（1）设备须提供至少1年的质保期。在质保期间，因材料和生产不良而产生的损坏，中标人应包修、包换、包退。投标人在投标时应提供相应的承诺书。

（2）投标人应承诺提供产品为全新、正品。

（3）完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。

2、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容，将所有货物集中送到现场，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

五、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

时间：合同签订后30天内交货；地点：池州职业技术学院指定地点；包装要求:所有电气设备必须包装完好。

2、检查验收

（1）经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3、售后服务

设备、器材的保修除按国家有关规定、产品厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：（1）设备、器材均需提供至少一年的免费保修。（2）保修期内设备、器材发生故障系产品自身质量问题，必须无偿更换。（3）设备、器材超过保修期发生故障，采购单位可自由选择维修单位，如委托给供应商，成交供应商不得借故推诿，且维修费应优于市场价格。（4）如设备、器材发生故障，接到通知后需尽快做出响应，本市供应商在4小时内、外市供应商在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。

4、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，一次性付清价款。

六、采购方式

采购方式采取询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。