附件1：政府采购需求书（货物类）

池州职院教育系画室绘画桌椅采购需求书

一、项目概况

1、实施背景

教育系画室手工室是开展小学教育及学前教育专业的儿童画、素描、手工、纸艺等课程的实训室，平均周承担88课时，教学任务繁重。

由于建设使用年限较长（2016年），现大量出现绘画桌椅桌腿的折叠机构老化损坏无法支撑，有严重安全隐患且无法维修，为满足相关课程的正常开展，急需采购绘画桌椅。

2、基本情况

为进满足日常相关教学任务的正常开展，满足实训需求，拟重新采购绘画桌椅。

3、采购内容和预算

采购项目是教育系画室多功能绘画桌椅。项目预算价格为6万元。

4、项目整体用途、功能目标

教育系画室手工室是开展小学教育及学前教育专业的儿童画、素描、手工、纸艺等课程的实训室，绘画桌椅是保障实训项目正常开展的必要设施。

二、供应商资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有营业执照等国家实行强制性要求的相关证件；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期到货，全面、积极的配合校方的工作。

三、采购清单

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能绘画桌 | 张 | 60 |
| 2 | 升降画凳 | 个 | 60 |

四、技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多 功 能 绘 画 桌 | 1、桌体结构：采用钢木玻璃结构，全钢三角型桌架，配置主副桌面； 2、桌面基材：主桌面采用18mm厚900×600mm多层板木纹桌面，辅桌面采用18mm厚600×380mm多层板木纹桌面； ★3、桌面优质环保木皮，符合：GB/T 13010-2020 GB 18584-2001标准检验含水率8-10%，甲醛释放量≤0.6mg/L；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） ★4、PVC封边条：2.0MM厚度同色封边条，全自动机械热压封边，符合QB/T4463-2013检测标准，外观表面应无皱纹、裂纹，无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，边缘应光滑平直，无缺损；理化性能耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）≥3 级，甲醛释放量≤0.1mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、和 DIDP的总量）未检出；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） ★5、热熔胶，采用优质热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测标准。总挥发性有机物≤4.9g/L；苯未检出、甲苯+二甲苯未检出；二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯≤0.09g/kg；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） 6、桌面结构：主桌面可0-80°多档倾角调节，右侧带120mm宽多格笔盒，桌面下端带挡物边条； ★7、拉手：符合QB/T3827-1999、 QB/T3832-1999检测标准，乙酸盐雾连续喷雾500h，镀层本身的耐腐蚀等级、镀层对基体的保护等级9级；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） 8、辅桌面 ：左侧采用18mm厚600×380mm多层板木纹桌面（可推拉移动）,满足教学和绘图作业配套放置电脑、文具、书籍、颜料等需求；不使用时可推入节省空间； 9、桌架结构：采用三角形架固定卡位升降结构，高度可6档调节680～910mm； 10、储物空间：主桌面下方带2个钢丝网篮抽屉、桌架中层带储物钢娄，可放图纸文具物品； 11、调节脚垫：桌腿底部采用塑胶木调整螺丝，防滑防噪音，便于调节桌体水平稳定性； 12、桌体材质工艺：桌体管架采用1.0×25×25mm、1.0×30×30、1.0×20×50椭圆形钢管；全部采用静电均匀喷塑（黑色）； ★13、主体钢制结构中不含苯系物、铅（Pb）、可溶性重金属含量（Cd、Cr、Hg）等有害元素；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） ★14、漆膜外观要求：涂层光滑，无明显粒子，涨边现象；甲醛释放量≤0.05 mg/m³；苯未检出；甲苯、二甲苯应检测合格；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.2 mg/m³；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） |
| 2 | 升 降 画 凳 | 1、整体尺寸约规格(Φ×H): ∮300×450-650mm； 2、凳面尺寸：Φ300，升降可调节450-650mm； 3、采用清漆榉木材质，厚实牢固耐磨，地段配三角支撑面； ★4.水性底漆：符合GB18581-2020 检测标准，VOC含量≤175g/L ；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯 ）］≤ 43mg/kg ； 乙二醇醚及醚酯总和含量 （ 限乙二醇甲醚 、 乙二醇甲醚醋酸酯 、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤50mg/kg ；甲醛含量≤5mg/kg，总铅（Pb）含量未检出；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） ★5，水性面漆：符合 GB18581-2020 检测标准，VOC含量≤ 205g/L ；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯 ）］≤30mg/kg ； 乙二醇醚及醚酯总和含量 （ 限乙二醇甲醚 、 乙二醇甲醚醋酸酯 、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤30mg/kg ；甲醛含量≤10mg/kg，总铅（Pb）含量未检出；（响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标识的的检测报告扫描件或影印件） 6、金属螺丝纹杆旋转升降调节； |

五、需求

1、质量、服务要求

（1）设备须提供至少1年的质保期。在质保期间，因材料和生产不良而产生的损坏，中标人应包修、包换、包退。投标人在投标时应提供相应的承诺书。

（2）投标人应承诺提供产品为全新、正品。

（3）完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。

2、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容，将所有货物集中送到现场，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

五、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

时间：合同签订后30天内交货；地点：池州职业技术学院指定地点；包装要求:所有电气设备必须包装完好。

2、检查验收

（1）经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3、售后服务

设备、器材的保修除按国家有关规定、产品厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：（1）设备、器材均需提供至少一年的免费保修。（2）保修期内设备、器材发生故障系产品自身质量问题，必须无偿更换。（3）设备、器材超过保修期发生故障，采购单位可自由选择维修单位，如委托给供应商，成交供应商不得借故推诿，且维修费应优于市场价格。（4）如设备、器材发生故障，接到通知后需尽快做出响应，本市供应商在4小时内、外市供应商在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。

4、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，一次性付清价款。

六、采购方式

采购方式采取询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。