附件1：政府采购需求书（货物类）

池州职业技术学院建筑与园林系地理规划器材采购需求书

一、项目概况

1、实施背景

随着科技的快速发展，测量技术与设备也在不断更新，新的测量仪器与工具具有更高的准确性、效率和智能化水平。根据人文地理与城乡规划专业的特殊需求，采购具有多元化、综合化功能的设备，引入数字化、智能化等先进技术，新建地理规划室，以支持学生进行空间数据采集、构筑物三维建模处理和分析等实践活动，提升学生的动手能力和实际应用知识，促进学生就业。现有实验室设备由于使用时间过长，仪器老化、过时、故障频发等问题，无法满足人文地理与城乡规划专业对于多元化、综合化测量的需求（环境监测、地理信息分析等方面），影响正常教学和专业实践技能训练的正常进行。为了确保日常教研的顺利开展，提高设备的可靠性和稳定性，改善测绘实习实训条件，更新测量实训设备是非常必要的。

2、采购内容和预算

需要采购的设备及改造材料，预算28.30万元。

3、项目整体用途、功能目标

通过此项目的建设，发挥教学改革示范作用，提高学校的教学质量。新建地理规划室后，可以满足人文地理与城乡规划专业的教学需求，培养更多具备综合实践能力和创新能力的优秀人才，增强人文地理与城乡规划专业学生空间数据采集、构筑物三维建模处理和分析能力，为未来的职业发展奠定坚实基础，保证课程改革的顺利开展，同时也能够为师生提供一个良好的学习环境，提高学生学习兴趣和对专业知识的认识，以满足教学和科研需要。

二、供应商资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有营业执照等国家实行强制性要求的相关证件；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期到货，全面、积极的配合校方的工作。

三、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS测量设备（包含主机、手簿、对中杆） | 套 | 3 |
| 2 | 水准仪（包含三脚架、主机、塔尺） | 套 | 10 |
| 3 | 三维空间扫描仪（包含配套三脚架、主机、软件） | 套 | 2 |
| 4 | 置物架（按实训室定制化需求） | 套 | 30 |

四、技术参数及功能要求

1、技术参数及功能要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS测量设备 | 1.接收机测量性能 ★1.1主板要求具备国内自主知识产权，主板通道数不低于1400； 1.2 卫星信号跟踪：支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS系统 1.2.1 BDS：BDS：B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b(可选) 1.2.2 GPS：L1C/A，L1C，L2P(Y)，L2C，L5 1.2.3.GLONASS：L1,L2 1.2.4 GALILEO：E1，E5a，E5b，E6(可选) 1.2.5 QZSS：L1，L2，L5，L6(可选) 1.2.6 IRNSS：L5(可选) 1.2.7 SBAS：L1，L2，L5 1.3输出格式：ASCII：NMEA-0183以及二进制 1.4初始化时间：＜10秒 1.5初始化可靠性：＞99.99% 1.6差分支持： RTCM2.X、RTCM3.X 1.7断点续测：在差分信号中断期间仍然提供RTK测量 1.8静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据 ★1.9内置双高清摄像头：像素2MP & 5MP，支持实景导航、实景放样，放样所见即所得，一步到位；支持非接触式拍照测量，实时采集图像，手簿端实时解算，实时获取待测点坐标；支持非接触式拍照测量，实时采集图像，通过配套后处理软件，可生成三维模型，并基于模型进行量测、数据生产；内置GNSS组合天线： GNSS、4G网络、WiFi，蓝牙天线高度集成的组合天线，实现360度无死角的天顶信号通讯，能够在复杂环境中稳定工作。（内置GNSS组合天线应具备自主产权，仪器主机与天线为同一厂家生产，需提供测量GNSS接收天线专利证书复印件加盖公章) 2.定位精度 2.1静态测量精度小于：±（2.5+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离） 2.2 动态（RTK）测量精度不低于:±（8+1×10-6D）mm（D为被测点间距离） 2.3 码差分水平精度不低于：±0.25m + 1 ppm RMS。 3.主机配置及功能 3.1 操作系统：LINUX操作系统； 3.2 数据存储：内置存储8GB, 支持静态数据自动循环存储； 3.3接收机电池：内置高容量锂电池不低于6800mAh,网络移动站工作时间大于12小时,内置不可拆卸。 ★3.4用户界面：单按键，三个LED提示灯：卫星灯，信号灯，电源灯 3.5数据通讯：内置eSIM网络芯片（含3年4G上网流量），无需插卡即可联网; 3.6 内置高精度无感惯导，自动姿态补偿，无需校正，抗磁干扰，到点即测，精度3厘米。 3.7 支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作; 3.8 内置电台最大功率不小于2W，功率至少3档可调；频范围410MHz~470MHz；电台协议需支持HI-TARGET，TRIMTALK450S，TRIMMARKⅢ，TRANSEOT，SOUTH，CHC，SATEL频道数不低于110个频段；移动站模式支持网络中继； 3.9 外挂电台： （a）高性能外挂电台：功率：10W/30W可调，电台频段：403MHz-473M协议：HI-TARGET，TRIMALK450S，TRIMMARKⅢ，TRANSEOT，SOUTH，CHC，SATEL； 频道数：116个频道可调； （b）选配 HDL全能星外挂电台：功率10W/30W可调；频段403~473MHz；电台协议需支持HI-TARGET、TRIMTALK450S、TRIMMARKⅢ、TRANSEOT等；通讯内置4G网络通信、WIFI、蓝牙、NFC；频道数不少于40个可调；工作模式支持外挂电台、网络中继、电台中继； ★3.10 智能应用：智能基站，智能语音，功能自检，电池快充； （提供语音服务的专利证书复印件） 3.11 高级功能：NFC闪联，WebUI交互，U盘固件升级； 3.12 远程服务：消息推送、在线升级、远程控制； 3.13智能基站：智能选择最优服务器或最优频道和协议，移动站只需输入基站主机号，就能自动匹配基站参数，让设站变得简单。 3.14云服务：设备管理，位置服务，协同作业，数据分析； 4.物理性能 4.1主机要求：镁合金材质，主机小型化设计，体积≤Φ130mm×80mm，重量≤0.97kg（含电池）； 4.2 I/O端口： USB type C接口；SMA接口； 4.3 三防：防尘防水、不低于IP68，抗2米高测杆自然跌落； 4.4 功耗：≤2.6W； 4.5工作温度:-45℃~+75℃，存储温度:-55℃~+85℃ 5.手簿采集器 5.1 Android 10及以上版本操作系统； 5.2处理器：2GHz，8核处理器 ； 5.3存储：不低于2GB RAM+16GB ROM，支持T-Flash存储卡，最高达128GB，支持OTG功能； ★5.4支持手簿AR测量和AR放样 5.5 通讯：支持WIFI、蓝牙（2.1+4.0）、USB USB Type C接口、支持NFC闪联； 5.6 IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP（支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网）； 5.7内置锂电池≥7500mAh，内置不可拆卸，支持快充，充满手簿电池时间小于4小时，可连续工作大于14小时； ★5.8物理全键盘，50按键，数字/字母分开，物理键盘智能输入法； ★5.9屏幕：5.5 英寸高亮户外彩色电容触摸屏，分辨率720*1280，阳光可见，典型亮度 600 nits； 5.10体积：236mm×85mm×24.5mm，重量小于0.5 kg (含电池)； 5.11三防：IP68；抗1.8米自由跌落； 5.12工作温度：-20℃～+55℃；存储温度：-30℃～+65℃； 5.13定位：内置 GNSS 天线，支持GPS+Beidou+GLONASS，支持AGPS； 5.14功能应用：内置1300万像素摄像头(带闪光灯)；高亮Flash LED闪光灯，（支持手电筒功能）；支持重力感应器，地磁，光感应器，陀螺仪。 6.配件:除主机外另配手簿（数据采集器）、配套对中杆 7.其他要求 ★7.1投标时须提供所投产品生产厂家授权及软硬件质保1年的售后服务承诺函原件。 7.2技术要求中硬件功能交付时依据厂家说明书和现场设备测试来验收。 |  |
| 2 | 水准仪 | 1.每公里往返测量标准偏差：±1.0mm 2.望远镜成像：正像 3.放大倍率：32× 4.最短视距：1m 5.补偿器补偿范围：±15′ 6.安平精度：±0.4″ 7.圆水泡角值：8′/2mm 8.工作温度：-30°～ +50° 9.配件：每台水准仪配脚架，5m塔尺一对。 |  |
| 3 | 三维空间扫描仪 | 1.硬件部分 ★1.1 能够自动生成数字3D空间模型，实时计算距离尺寸，数据支持3D场景的实景漫游效果 ★1.2 采集镜头：≥水平：133°，垂直：85°，对角：173° 分辨率：5472 x3648 ，16K (16384 x8192) (全景图) ★1.3 1英寸传感器(2.54cm) 、定焦F3.2光圈 1.4 存储内存：≥64GB ★1.5 光线传感器：≥4个，自动调节曝光强弱 2.软件部分： 2.1展示效果：支持鼠控、触控、遥控器或键盘等多种方式随意漫游，可实现俯视图效果、还原100%场景真实模型效果、3DVR虚拟漫游效果等体验； 2.2在三维实景漫游模型中添加热点，可编辑热点，实现点击即可在虚拟漫游中直接呈现热点关联相关信息（包括但不限于图文、声画、视频、三维模型等）； 2.3可设置全自动化导览功能：配合解说词和设定好的路径，对整个场景全自动的导览讲解； ★2.4支持下载三维空间场景二维码； 2.5支持自定义背景音乐； 2.6支持小地图预览、测量工具、VR模式等功能可视化； 2.7可编辑场景信息，包括场景分类、状态、访问密码等功能； ★2.8支持自定义地面LOGO； 2.9支持3D模型、全景图片等上传/下载功能； ★2.10支持BOX视频功能：即可添加/修改灯箱广告视频效果。 3.配件：除主机外另配脚架、工具包、配套软件。 4.其他要求 ★4.1投标时须提供所投产品生产厂家授权及软硬件质保1年的售后服务承诺函原件。 ★4.2技术要求中硬件功能交付时依据厂家说明书和现场设备测试来验收。 ★4.3软件支持功能要求提供承诺函，且交付时依据承诺现场演示进行验收。 |  |
| 4 | 置物架 | 1.根据提供设备定制，置物层数4层，单体承重不低于200KG； 2.单体每层面积：1.2㎡（0.6m×2m) 3.材质及规格要求： 3.1 柱：厚度不低于0.8mm。 3.2 面板：厚度不低于0.4mm。 3.3 材质：不锈钢。 |  |

注：带★必须满足

2、实施要求

（1）所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。

（2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

（3）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。必须附产品原产地标签、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

3、质量、服务要求

（1）报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（2）所投设备质保期内免费上门服务。负责终身维修,保证有充足的部件和配件,超过保修期后,如需更换部件或配件时,将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

4、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

五、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

时间：签订合同的10个工作日内完成供货。

地点：池州职业技术学院指定地点；

包装要求:所有设备必须包装完好，涉及的所有仪器设备等必须原厂包装，不得拆封。

2、安装调试

（1）中标人负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

（2）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）仪器设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3、检测验收

（1）投标人货物安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

4、培训

（1）中标单位负责派技术熟练人员为采购单位进行设备使用操作培训，使采购单位可熟练并自行使用相关设备与系统，为满足日常教学需求中标单位需提供不低于10次工程师上门教学服务。

（2）投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

（3）培训内容与计划应包括产品的安装、测试、操作、维护、软件系统培训（包括相关理论知识）。

5、售后服务

（1）质保期

以上产品必须全部为原装正版产品，投标人须对提供的所有仪器设备提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在响应时间内到达现场协助排除问题。

（2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

6、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，一次性付清。

六、评标办法

采购方式采取询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。